Załącznik nr 2

do SIWZ postępowania nr  EZP-1/EPGK/2020/D/PN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 pojazdów specjalistycznych, zgodnie z przedstawionymi poniżej zestawieniem oraz specyfikacjami:

| Oznaczenie typu | Rodzaj pojazdu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| I | Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową długość max. 8800 +/- 50 mm, zabudowa o pojemności min 18 m3 | 2 |
| III | Pojazd ciężarowy 3-osiowy z zabudową jednokomorową długość max 9700 +/- 50 mm z systemem mycia ciśnieniowego pojemników na odpady | 1 |

- Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową – TYP I

ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna zabudowa nie może być prototypem ani pierwszym z serii.

Pojemność zabudowy skrzyniowej - min 18 m3

Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów

Stopień zagęszczenia odpadów - min. 5:1

Urządzenie załadowcze przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów. Urządzenie załadowcze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840.

Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501.

Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów

Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem

Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym ożebrowana poprzecznym profilem stalowym

Podłoga płaska z blachy o gr min. 4 mm

Ściany zabudowy wykonane z blachy nierdzewnej - grubość blachy min. 3 mm

Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.

Zbiorniki na odcieki min. 1 szt. o pojemności min 100 litrów.

Dno zbiornika wykonane z blachy nierdzewnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta - grubość blachy nierdzewnej min. 3 mm

Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy

Objętość kosza zasypowego - min. 1,5 m3

Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB 400 i grubości min. 8 mm

Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka

Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej

Sterowanie systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka

Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)

Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub skrzyni ładunkowe lub z kabiny kierowcy

Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym

Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy

Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej

Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)

Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania

Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu

Reflektor roboczy z tyłu zabudowy

Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku

Boczne osłony przeciw najazdowe

Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: - ograniczenia prędkości do 30 km/h, - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, - rozłączenia układu ugniatania.

Węzeł sanitarny do mycia rąk

System centralnego smarowania na smar stały

Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone.

Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016

Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011, DIN 1501, oraz posiadać znak CE.

Błotniki kół tylnych z chlapaczami

Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu

2 tablice reklamowe o wymiarach 100x200 cm, po jednej z każdej strony zabudowy

Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem

Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu sygnały informujące o: - otwarciu odwłoka - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy - załączonej pompie przystawki mocy - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

PODWOZIE - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego

Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2018

Dopuszczalna masa całkowita 26 ton

Dopuszczalna ładowność minimum 10 ton

Rozstaw osi między pierwszą a drugą max. 3350 mm

Układ napędowy pojazdu 6x2*4 ( druga oś napędowa, trzecia skrętna)

Długość samochodu nie dłuższa niż 8800mm z rozłożonymi stopniami

Zbiornik paliwa min. 200 litrów z zamykanym korkiem

Zbiornik AdBlue - min 45 litrów

Norma emisji spalin: EURO 6

Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 9-11 litrów

Moc silnika - min. 280 KM

Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1400Nm

Automatyczna zmiana biegów lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów

Ogranicznik prędkości 30 km/h

Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach

Filtr paliwa z separatorem wody

Przednie zawieszenie- resory paraboliczne - min. 8 ton

Stabilizator osi przedniej

Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 21 ton

Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona

Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej

Stabilizator osi tylnej

Regulacja wysokości zawieszenia

Koła 22,5 z oponami 315/80R

Hamulec osi przedniej i tylnych- tarczowy

Układ hamulcowy z systemem ABS

System ASR i ESP

Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

Osuszacz powietrza podgrzewany

Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

Światła do jazdy dziennej

Tempomat

Komputer pokładowy

Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

Fabryczny immobiliser

Akumulatory 12V min. 180Ah - 2 szt.

Klimatyzacja

Ogrzewanie

Centralny zamek

Elektrycznie sterowane szyby

Tachograf cyfrowy

Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3

Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

Kabina dzienna, kolor biały

Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca

Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu – 2 szt.

Gaśnica

Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

Gumowe dywaniki podłogowe

Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób

Kompletny zestaw kluczy naprawczych

Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

Wąż do pompowania kół

Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu -sygnał dźwiękowy -świetlna sygnalizacja cofania

Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:

- dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),

- instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,

- książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,

- kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)

- certyfikat CE,

- katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

- Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

- Pojazd ciężarowy myjko śmieciarka 3-osiowy–  ( TYP III)

ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego

Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna zabudowa nie może być prototypem ani pierwszym z serii.

Pojemność zabudowy skrzyniowej - min 15m3

Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów

Stopień zagęszczenia odpadów - min. 5:1

Urządzenie załadowcze przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów. Urządzenie załadowcze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840.

Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501.

Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów

Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem

Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym ożebrowana poprzecznym profilem stalowym

Podłoga płaska z blachy o gr min. 4 mm

Ściany zabudowy wykonane z blachy nierdzewnej- grubość blachy min. 3 mm

Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.

Zbiorniki na odcieki min. 1 szt. o pojemności min 100 litrów.

Dno zbiornika wykonane z blachy nierdzewnej wysokogatunkowej i trudnościeralnej Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta - grubość blachy min. 8 mm

Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy

Objętość kosza zasypowego - min. 1,5 m3

Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB 400 i grubości min. 8 mm

Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka

Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej

Sterowanie systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka

Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)

Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub skrzyni ładunkowe lub z kabiny kierowcy

Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym

Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy

Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej

Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)

Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania

Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu

Reflektor roboczy z tyłu zabudowy

Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku

2 tablice reklamowe o wymiarach 100x200 cm, po jednej z każdej strony zabudowy

Boczne osłony przeciw najazdowe

Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: - ograniczenia prędkości do 30 km/h, - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, - rozłączenia układu ugniatania.

Węzeł sanitarny do mycia rąk

System centralnego smarowania na smar stały

Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone.

Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016

Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011, DIN 1501, oraz posiadać znak CE.

Błotniki kół tylnych z chlapaczami

Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu

Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem

Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu sygnały informujące o: - otwarciu odwłoka - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy - załączonej pompie przystawki mocy - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

OSPRZĘT DO MYCIA POJEMNIKÓW MGB 120 DO 1100 - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego.

Urządzenie myjące zintegrowane z obudową

Dwie rotacyjne głowice myjące zamontowane na pneumatycznie poruszanych ramionach

Możliwość uruchomienia tylko jednej głowicy myjącej

Lanca do zewnętrznego mycia wraz ze zwijanym przewodem z wysokociśnieniowym pistoletem z ciśnieniem 100 bar

Zasilanie urządzenia myjącego od pompy hydraulicznej pojazdu

Mycie w układzie zamkniętym

Urządzenie bezpieczeństwa automatycznie wyłączające pompę przy minimalnym poziomie wody w zbiorniku wody czystej

Ciśnienie wody podczas mycia 100 do 110 bar

Zużycie wody poniżej 1,5 litra na sekundę – obie dysze

Zbiornik lub zbiorniki na czystą wodę o pojemności min. 1600 l, wykonane ze stali nierdzewnej

Zbiornik lub zbiorniki na brudną wodę o pojemności min. 800 l, wykonane ze stali nierdzewnej

Budowa i montaż zbiorników na wodę gwarantujące równomierne rozłożenie ciężaru na boki przez cały czas pracy śmieciarki

Zasilanie zbiornika na czystą wodę przez łącznik z hydrantu

Brudna woda transportowana z odwłoka do zbiornika przy pomocy podciśnienia powietrza

PODWOZIE parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego.

Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2018

Dopuszczalna masa całkowita 26 ton

Dopuszczalna ładowność minimum 10 ton

Rozstaw osi między pierwszą a drugą max. 3750 mm

Układ napędowy pojazdu 6x2*4 ( druga oś napędowa, trzecia skrętna)

Długość samochodu nie dłuższa niż 9700mm z rozłożonymi stopniami

Zbiornik paliwa min. 200 litrów z zamykanym korkiem

Zbiornik AdBlue - min 45 litrów

Norma emisji spalin: EURO 6

Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 9-11 litrów

Moc silnika - min. 320 KM

Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1400Nm

Automatyczna zmiana biegów lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów

Ogranicznik prędkości 30 km/h

Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach

Filtr paliwa z separatorem wody

Przednie zawieszenie- resory paraboliczne - min. 8 ton

Stabilizator osi przedniej

Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 21 ton

Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona

Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej

Stabilizator osi tylnej

Regulacja wysokości zawieszenia

Koła 22,5 z oponami 315/80R

Hamulec osi przedniej i tylnych- tarczowy

Układ hamulcowy z systemem ABS

System ASR i ESP

Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu

Osuszacz powietrza podgrzewany

Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

Światła do jazdy dziennej

Tempomat

Komputer pokładowy

Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

Fabryczny immobiliser

Akumulatory 12V min. 180Ah - 2 szt.

Klimatyzacja

Ogrzewanie

Centralny zamek

Elektrycznie sterowane szyby

Tachograf cyfrowy

Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3

Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

Kabina dzienna, kolor biały

Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca

Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu – 2 szt.

Gaśnica

Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

Gumowe dywaniki podłogowe

Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób

Kompletny zestaw kluczy naprawczych

Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu

Wąż do pompowania kół

Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu -sygnał dźwiękowy -świetlna sygnalizacja cofania

Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

- Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:

- dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),

- instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,

- książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,

- kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)

- certyfikat CE,

- katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)

- Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

- Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.